广西第一工业学校旧水塔拆除项目须知

广西第一工业学校拟对校园内的旧水塔进行拆除，欢迎贵公司到实地勘察且参与报价，现将有关事宜告知如下：

一、项目概况

本工程水塔位于长堽路三里一巷43号的广西第一工业学校侧门边侧，避免安全事故，需将位于校区边侧的一座水塔进行拆除。待拆除水塔分为圆柱体塔身和倒伞形水箱体，均为钢筋混凝土结构，高约30m，塔身空心圆柱体底部内直径约2m，外直径约2.2m壁厚约0.25m，水箱体上壳壁厚约12cm，上下壳连接板厚约30cm，下壳壁厚约15cm。

二、项目相关内容

1、拆除方案：搭钢管外架人工机械拆除(周边环境认真细致的勘察,环境非常复杂等因素)

（1）采用在水塔外围搭设双排钢管外架、外架外围一圈挂上安全网、外架的底部围上铁皮围挡、采用人工机械从上至下逐步拆除待一定高度后才有机械拆除。

（2）构筑物及建筑物待全部拆除破碎完毕、安排合法运输车辆、将所拆除的建筑垃圾清运至合法的消纳场消纳。

（3）待全部拆除清运完毕、根据水塔内部原有地下150毫米口径的水管接口进行封堵、同时根据要求安装水阀开关预留后续用水接口。

（4）平整、硬化、浇筑拆除区域内的施工场地、做好修复围墙的基础、以便修复完善拆除所损伤的围墙、卫生间及保安室墙体建筑，确保围墙及保安室完整。并在围墙角落安装一条140毫米口径8米高的镀锌铁杆，将原有的沿线网络通讯线及监控等固定在铁杆上。

2、项目工期为20历天；

3、承包方施工期间注意安全，施工中做好安全防护不能损坏周边其他建筑物品，施工单位员工在施工过程中出现人身安全事故，与发包方无关；

4、承包方在施工期间要严格遵守施工管理制度，应文明施工，应遵循学校作息时间，不影响到职工休息；同时不要私自动用学校其他物品，避免不必要麻烦，如有纠纷，承包方承担责任；

5、承包方非因客观条件或自然因素，故意不按时按质按量完成，发包方有权力终止合同；

6、承包方施工期间管理好施工人员，严禁施工人员骚扰师生员工，和与师生员工有冲突，如有发生案件，并追究其法律责任；

7、投标方在实地考察时如有异议，应在报价前当面提出质疑。如报价后或施工期间提出质疑，发包方有权不受理，承包方必须按原设计、原规划、原要求正常施工；

8、施工安全措施：严格按安全施工要求组织方案，施工现场必须有技术人员统一指挥，严格遵循拆除方法和拆除程序。确保施工安全。

以上要求纳入合同中，如有违背，则给予相应处罚。

三、公司资质及提供资料

1、需具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上资质，并具有专业拆除资质和有效的安全生产许可证。提供贵公司营业执照等相关资质证明材料复印件（营业执照或资质证书），复印件要求加盖单位公章；

2、报价表（加盖单位公章）；

3、以上材料装在信封中，密封好封条并加盖公司公章。

广西第一工业学校

2022年12月16日